Bestek    120901    PREFA sidings_2012

----------------------------------------------------------------------------------

02.    Tekst    ALGEMENE OPMERKINGEN VOORAF Gevel

----------------------------------------------------------------------------------

Auteur:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH

3182 Marktl/Lilienfeld

Laatste wijziging d.d. 1-9-2012

Als basis voor de uitvoering van de beschreven prestatie zijn de plaatsings- en montageaanwijzingen van PREFA Aluminiumprodukte GmbH alsmede de nationaal geldende voorschriften, regels van het vak en normen maatgevend.

De volgende documentatie ligt ten grondslag aan het bestek:

- …………………………………….

- …………………………………….

- …………………………………….

Het volgende bestek hebben wij aan de hand van de ons ter beschikking gestelde planningsdocumenten opgesteld volgens de momenteel geldende algemene regels van de techniek. De inschrijver dient de posten op uitvoerbaarheid te controleren, de hoeveelheden voor het object dienen op juistheid te worden gecontroleerd en eventueel te worden gewijzigd.

Materiaalversnijding, naadverliezen alsmede klein- en bevestigingsmateriaal dienen bij de betreffende posten te worden meegerekend. Afrekening geschiedt volgens de maatvoering op locatie.

Het wordt dringend geadviseerd om de bouwplaats te bezichtigen voor het indienen van een offerte.

PREFA Aluminiumprodukte GmbH aanvaardt geen garantie noch voor de volledigheid van de individuele posten voor de uitvoering van de beschreven prestaties, noch voor de juistheid van de maatgegevens in de individuele posten. De planner dient alle opmerkingen en gegevens op juistheid te controleren en eventueel aan te passen. Dit is een voorbereidende aanbestedingstekst die de planners (bijv. architecten) als adviesservice ter beschikking wordt gesteld.

Bestek    120901    PREFA sidings_2012

----------------------------------------------------------------------------------

02    LV    PREFA sidings verticaal

02.01    Titel    PREFA sidings verticaal

----------------------------------------------------------------------------------

02.01.1 	Gevelbedekking met PREFA siding 138/0,70

Leveren en monteren van een gevelbedekking met PREFA siding

Breedte: 138 mm constructiebreedte

Lengte: 500 - 6200 mm

Materiaaldikte: 0,70 mm

Gesteldheid materiaal: aluminium, legering:  Al Mn1Mg0,5

Oppervlak: PP99 gemoffeld met dubbele coating

stucco/gelinieerd

Kleur:

standaard conform geldige PREFA-kleurenwaaier

.............................................

Schaduwvoeg:  met/zonder

(b: 15 mm/d: 7 mm)

Plaatsing: verticaal/diagonaal

Op aanwezige onderconstructie, rechtlijnig en met de vleug mee, zonder zichtbare bevestigingselementen, incl. benodigd hulpmateriaal voor montage (bijv. nieten, schroeven), bij de montage dient op een onberispelijke achterventilatie te worden gelet, de PREFA-dekrichtlijnen dienen te worden nageleefd.

0,000 m² 	EP ..............     GP ..............

02.01.2 	Gevelbedekking met PREFA siding 138/0,70 P.10

Leveren en monteren van een gevelbedekking met PREFA siding P.10,

Breedte: 138 mm constructiebreedte

Lengte: 500 - 6200 mm

Materiaaldikte: 0,70 mm

Gesteldheid materiaal: aluminium, legering:  Al Mn1Mg0,5

Oppervlak: P.10 gemoffeld met dubbele coating

stucco/gelinieerd/glad

Kleur:

standaard conform geldige PREFA-kleurenwaaier

..............................................

Schaduwvoeg:  met/zonder

(b: 15 mm/d: 7 mm)

Plaatsing: verticaal/diagonaal

Op aanwezige onderconstructie, rechtlijnig en met de vleug mee, zonder zichtbare bevestigingselementen, incl. benodigd hulpmateriaal voor montage (bijv. nieten, schroeven), bij de montage dient op een onberispelijke achterventilatie te worden gelet, de PREFA-dekrichtlijnen dienen te worden nageleefd.

0,000 m² 	EP ..............     GP ..............

02.01.3 	Gevelbedekking met PREFA siding 200/1,0

Leveren en monteren van een gevelbedekking met PREFA siding

Breedte: 200 mm constructiebreedte

Lengte: 500 - 6200 mm

Materiaaldikte: 1,00 mm

Gesteldheid materiaal: aluminium

Legering: Al Mn1Mg0,5

Oppervlak: PP99 gemoffeld met dubbele coating

glad/stucco/gelinieerd

Kleur: standaard conform geldige PREFA-kleurenwaaier

....................................

Schaduwvoeg:  met/zonder

(b: 15 mm/d: 7 mm)

Plaatsing: verticaal/diagonaal

Op aanwezige onderconstructie, rechtlijnig en met de vleug mee, zonder zichtbare bevestigingselementen, incl. benodigd hulpmateriaal voor montage (bijv. nieten, schroeven), bij de montage dient op een onberispelijke achterventilatie te worden gelet, de PREFA-dekrichtlijnen dienen te worden nageleefd.

0,000 m² 	EP ..............     GP ..............

02.01.4 	Gevelbedekking met PREFA siding 200/1,0 P.10

Leveren en monteren van een gevelbedekking met PREFA siding P.10,

Breedte: 200 mm constructiebreedte

Lengte: 500 - 6200 mm

Materiaaldikte: 1,00 mm

Gesteldheid materiaal: aluminium, legering:  Al Mn1Mg0,5

Oppervlak: P.10 gemoffeld met dubbele coating

glad/stucco/gelinieerd

Kleur: standaard conform geldige PREFA-kleurenwaaier

....................................

Schaduwvoeg:  met/zonder

(b: 15 mm/d: 7 mm)

Plaatsing: verticaal/diagonaal

Op aanwezige onderconstructie, rechtlijnig en met de vleug mee, zonder zichtbare bevestigingselementen, incl. benodigd hulpmateriaal voor montage (bijv. nieten, schroeven), bij de montage dient op een onberispelijke achterventilatie te worden gelet, de PREFA-dekrichtlijnen dienen te worden nageleefd.

0,000 m² 	EP ..............     GP ..............

02.01.5 	Gevelbedekking met PREFA siding 300/1,2

Leveren en monteren van een gevelbedekking met PREFA siding

Breedte: 300 mm constructiebreedte

Lengte: 500 - 6200 mm

Materiaaldikte: 1,20 mm

Gesteldheid materiaal: aluminium

Legering: Al Mn1Mg0,5

Oppervlak: PP99 gemoffeld met dubbele coating

glad

Kleur: standaard conform geldige PREFA-kleurenwaaier

........................................

Schaduwvoeg:  met/zonder

(b: 15 mm/d: 7 mm)

Plaatsing: verticaal/diagonaal

Op aanwezige onderconstructie, rechtlijnig en met de vleug mee, zonder zichtbare bevestigingselementen, incl. benodigd hulpmateriaal voor montage (bijv. nieten, schroeven), bij de montage dient op een onberispelijke achterventilatie te worden gelet, de PREFA-dekrichtlijnen dienen te worden nageleefd.

0,000 m² 	EP ..............     GP ..............

02.01.6 	Gevelbedekking met PREFA siding 300/1,2 P.10

Leveren en monteren van een gevelbedekking met PREFA siding

Breedte: 300 mm constructiebreedte

Lengte: 500 - 6200 mm

Materiaaldikte: 1,20 mm

Gesteldheid materiaal: aluminium

Legering: Al Mn1Mg0,5

Oppervlak: P.10 gemoffeld met dubbele coating

glad

Kleur: standaard conform geldige PREFA-kleurenwaaier

........................................

Schaduwvoeg:  met/zonder

(b: 15 mm/d: 7 mm)

Plaatsing: verticaal/diagonaal

Op aanwezige onderconstructie, rechtlijnig en met de vleug mee, zonder zichtbare bevestigingselementen, incl. benodigd hulpmateriaal voor montage (bijv. nieten, schroeven), bij de montage dient op een onberispelijke achterventilatie te worden gelet, de PREFA-dekrichtlijnen dienen te worden nageleefd.

0,000 m² 	EP ..............     GP ..............

02.01.7 	Aanvulling voor de hoofdpost voor poedercoating conform RAL

Aanvulling voor de hoofdpost voor een uitvoering van het oppervlak met poedercoating conform RAL

RAL: ..............................

Laagdikte: ca. 60 - 80 µm

Lengte: 500 - 3000 mm

0,000 m² 	EP ..............     GP ..............

02.01.8 	PREFA-startprofiel

Leveren en monteren van PREFA-startprofielen

voor muuraansluitingen en hoekvormingen

Kleur: zoals hoofdpost

Materiaaldikte: zoals hoofdpost

Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Startprofiel:

Bijsnijding: 71 mm

Afkanting: 3 stks.

Lengte: 2000 mm

Incl. vereist bevestigingsmateriaal

en vakkundig aanwerken aan de PREFA

sidings.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

02.01.9 	Scheiden van verdiepingen met PREFA-afloopprofiel

Leveren en monteren van verdiepingsscheidingen met PREFA-afloopprofielen

Kleur: zoals hoofdpost

Materiaaldikte: zoals hoofdpost

Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Bestaat uit:

Afloopprofiel:

Bijsnijding: 120 mm

Afkanting: 3 stks.

Lengte: 2500 mm

Boringdop:

Bijsnijding: 80 mm

Afkanting: 3 stks.

Lengte: 2500 mm

Incl. vereist bevestigingsmateriaal

en vakkundig aanwerken aan de PREFA

sidings.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

2-1-2010 	PREFA-afloopprofiel (scheidingsprofiel verdieping)

Leveren en monteren van PREFA-afloopprofiel (scheidingsprofiel verdieping) voor de onderste aansluiting, horizontale scheiding en bovenste raamafsluiting, incl. voegverbinding

Kleur: zoals hoofdpost

Materiaaldikte: zoals hoofdpost

Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Bestaat uit:

Afloopprofiel:

Bijsnijding: 120 mm

Afkanting: 3 stks.

Lengte: 2500 mm

Voegverbinding:

Materiaal: aluminiumlook,

Kleur: antraciet

Lengte: 150 mm

Incl. vereist bevestigingsmateriaal en

vakkundig aanwerken aan de PREFA sidings.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

02.01.11 	Onderste aansluiting van de PREFA sidings

Leveren en monteren van de onderste aansluitingen van de PREFA sidings

Kleur: zoals hoofdpost

Bestaat uit:

Steeklijst:

Bijsnijding: 120 mm

Afkanting: 3 stks.

Lengte: 2000 mm

Sokkelprofiel:

Bijsnijding: ............... mm

Afkanting: ............. mm

Incl. vereist bevestigingsmateriaal

en vakkundig aanwerken aan de PREFA

sidings.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

02.01.12 	PREFA-boringdop

Leveren en monteren van PREFA-boringdoppen

voor de onderste aansluiting, horizontale scheidingen

en bovenste raamafsluiting

Kleur: zoals hoofdpost

Materiaaldikte: zoals hoofdpost

Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Boringdop:

Bijsnijding: 80 mm

Afkanting: 3 stks.

Lengte: 2500 mm

Incl. vereist bevestigingsmateriaal

en vakkundig aanwerken aan de PREFA

sidings.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

02.01.13 	PREFA-zakprofiel

Leveren en monteren van PREFA-zakprofielen

voor muuraansluiting en de bovenste afsluiting

Kleur: zoals hoofdpost

Materiaaldikte: zoals hoofdpost

Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Zakprofiel:

Bijsnijding: 150 mm

Afkanting: 3 stks.

Lengte: 2500 mm

Incl. vereist bevestigings- en afdichtingmateriaal alsmede vakkundig aanwerken aan de PREFA sidings.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

02.01.14 	Hoeken vormen als buitenhoek voor PREFA sidings (variant 1)

Leveren en monteren van buitenhoeken, 2-delig

(X-profiel)

Kleur: zoals hoofdpost

Materiaaldikte: zoals hoofdpost

Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Bestaat uit:

Montagehoek: 1 stk. per hoek, L-vormig

Bijsnijding: 75 mm

Afkanting: 2 stks.

Afdekhoek:

Bijsnijding: 150 mm

Afkanting: 5 stks.

Startprofiel:

Bijsnijding: 71 mm

Afkanting: 3 stks.

Lengte: 2000 mm

Incl. vereist bevestigingsmateriaal

en vakkundig aanwerken aan de PREFA

sidings.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

02.01.15 	Hoeken vormen als buitenhoek voor PREFA sidings (variant 2)

Leveren en monteren van buitenhoeken met PREFA-hoek

Kleur: zoals hoofdpost

Materiaaldikte: zoals hoofdpost

Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Bestaat uit:

Zakprofiel: 2 stks. per hoek

Bijsnijding: 130 mm

Afkanting: 3 stks.

Afdekking: PREFA-hoek buiten

Bijsnijding: 100 mm

Afkanting: 3 stks.

Incl. vereist bevestigingsmateriaal

en vakkundig aanwerken aan de PREFA

sidings.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

02.01.16 	Hoeken vormen als binnenhoek voor PREFA sidings (variant 1)

Leveren en monteren van binnenhoeken met afgekante binnenhoek

Kleur: zoals hoofdpost

Materiaaldikte: zoals hoofdpost

Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Bestaat uit:

Zakprofiel: 2 stks. per hoek

Bijsnijding: 130 mm

Afkanting: 3 stks.

Afdekking: Binnenhoek afgekant

Bijsnijding: 100 mm

Afkanting: 3 stks.

Incl. vereist bevestigingsmateriaal

en vakkundig aanwerken aan de PREFA

sidings.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

02.01.17 	Hoeken vormen als binnenhoek voor PREFA sidings (variant 2)

Leveren en monteren van binnenhoeken met PREFA-startprofiel

Kleur: zoals hoofdpost

Materiaaldikte: zoals hoofdpost

Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Bestaat uit:

PREFA-startprofiel:

Bijsnijding: 71 mm

Afkanting: 3 stks.

Lengte: 2000 mm

Incl. omkanten van de afsluitende sidings naar een binnenhoek, vereist bevestigingsmateriaal

en vakkundig aanwerken aan de PREFA

sidings

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

02.01.18 	Raam-/deuraansluiting horizontaal voor PREFA siding

Leveren en monteren van raam-/deuraansluitingen horizontaal voor PREFA siding

Kleur: zoals hoofdpost

Materiaaldikte: zoals hoofdpost

Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Bestaat uit:

Steeklijst:

Bijsnijding: 120 mm

Afkanting: 3 stks.

Lengte: 2000 mm

Valprofiel:

Bijsnijding: ..........  mm

Afkanting: 2 stks.

Vakkundig aan de verdieping bevestigd, incl. vereiste steun- resp. hulpconstructie, bevestigings- en afdichtingmateriaal incl. aanwerken aan de PREFA-gevelbedekking en kozijn.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

02.01.19 	Raam-/deuraansluiting verticaal voor PREFA siding

Leveren en monteren van raam-/deuraansluitingen verticaal voor PREFA siding

Kleur: zoals hoofdpost

Materiaaldikte: zoals hoofdpost

Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Bestaat uit:

Steeklijst:

Bijsnijding: 120 mm

Afkanting: 3 stks.

Lengte: 2000 mm

Kozijnprofiel:

Bijsnijding: ..........  mm

Afkanting: 2 stks.

Vakkundig aan de verdieping bevestigd, incl. vereiste steun- resp. hulpconstructie, bevestigings- en afdichtingmateriaal incl. aanwerken aan de PREFA-gevelbedekking, vensterbank en latei.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

02.01.20 	Vensterbanken van PREFA-aanvullingsband

Leveren en monteren van vensterbanken van PREFALZ-aanvullingsband

Bestaat uit:

Vensterbank:

Materiaaldikte: zoals hoofdpost

Bijsnijding: ..............mm

Afkanting: 3 stks.

Montagehoek:

Materiaaldikte: 1,00 mm

Bijsnijding:.............. mm

Afkanting: 1 stks.

Geperforeerde plaat: ronde perforatie Ø 5 mm

Bijsnijding: .............. mm

Afkanting: volgens specificatie

Incl. vereist bevestigingsmateriaal en voorkoppen, alsmede vervaardigen van de zijdelingse afsluitingen.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

02.01.21 	Attiekafdekking van PREFALZ-aanvullingsband

Leveren en monteren van attiekafdekkingen van PREFA-aanvullingsband

Kleur: zoals hoofdpost

Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Materiaaldikte: zoals hoofdpost

Bijsnijding: .................... mm

Afkanting: .................. stks.

Incl. halve hechtstroken aan beide zijden, de individuele elementen dienen in lengtes van max. 3000 mm afhankelijk van de uitsnede te worden aangewerkt

Selectie type verbinding:

Staande naad

Haakfels

Overschuifframe

Onderleggolfplaat

Gekozen uitvoering:........................

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

02.01.22 	Vervaardigen van doorvoeren

Vervaardigen van doorvoeren voor draagprofielen (bijv. reclameborden en/of ventilatie) in de PREFA-gevelbedekking

Grootte opening:  ................ x .............. mm

Incl. steun- resp. hulpconstructies, bevestigings- en afdichtingmateriaal alsmede vakkundig aanwerken aan de PREFA-gevelbedekking.

0,000 stks. 	EP ..............     GP ..............

02.01.23 	PREFA-geperforeerde plaat voor gevels met achterventilatie

Leveren en monteren van PREFA-geperforeerde plaat met ronde perforaties, voor de be- en ontluchting van de gevel met achterventilatie

Kleur: zoals hoofdpost

Gesteldheid materiaal: aluminium

Materiaaldikte: 0,7 mm

Geperforeerde plaat: ronde perforatie Ø 5 mm

Bijsnijding: ............... mm

Afkanting: volgens specificatie

Incl. vereist bevestigingsmateriaal.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

2-1-2024 	Plaatsen van de PREFA sidings in het sokkelgebied

Leveren en monteren van houtenplaten voor plaatsing van de PREFA sidings in het sokkelgebied

Breedte: 100 mm

Materiaaldikte: 20 mm

Lengte: ........... mm

Incl. vereist bevestigingsmateriaal.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

02.01.25 	Regie-uren assistent

Regie-uren assistent

0,000 h 	EP ..............     GP ..............

02.01.26 	Regie-uren vakman

Regie-uren vakman

0,000 h 	EP ..............     GP ..............

----------------------------------------------------------------------------------

Totaal	..............

Btw (20%)	..............

Incl. btw	..............

Bestek    120901    PREFA sidings_2012

----------------------------------------------------------------------------------

02    LV    PREFA sidings verticaal

----------------------------------------------------------------------------------

Samenvatting onderverdelingspunten

02.01 	PREFA sidings verticaal 	..............

----------------------------------------------------------------------------------

Totaal	..............

Btw (20%)	..............

Incl. btw	..............